УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы

городского округа ЗАТО Свободный

от «__»______ 2019 года №___

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа зато Свободный

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Часть I. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	5

1. Общие положения	5

1.1. Введение	5

1.2. Назначение и область применения	5

2. Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории городского округа ЗАТО Свободный	5

2.1. Общие положения	5

2.2. Общие расчетные показатели планировочной организации территории городского округа ЗАТО Свободный	6

2.3. Функциональные зоны городского округа ЗАТО Свободный	7

2.4. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания	11

2.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания	19

2.6. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием	25

2.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий	33

2.8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)	34

2.9. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	37

Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	42

1. Общие положения	42

2. Обоснование расчетных показателей	42

2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа ЗАТО Свободный.	42

2.2. Сведения о градостроительной деятельности	44

2.3. Обоснование расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания	45

2.4. Обоснование расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания	47

2.5. Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения инженерным оборудованием	47

2.6. Обоснование расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий	48

2.7. Обоснование расчетных показателей в сфере окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)	49

2.8. Обоснование нормативов обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Часть III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	51

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования Городского округа ЗАТО Свободный (далее – местные нормативы) разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Местные нормативы устанавливаются в целях:

- конкретизации и развитии норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности;

- сохранения и дальнейшего повышения достигнутого в городском округе ЗАТО Свободный уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- устойчивого развития территорий с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ в числе полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области нормирования градостроительной деятельности установлено утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования. Эти нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов и маломобильных групп населения), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий).

# Часть I. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

## 1. Общие положения

1.1 Введение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа ЗАТО Свободный установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально - экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части местных нормативов приведено в части 2 настоящего документа.

1.2. Назначение и область применения

1.2.1. Местные нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития городского округа ЗАТО Свободный и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий городского округа ЗАТО Свободный в пределах его границ.

1.2.2. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе, объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

1.2.3. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования, являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

## 2. Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории городского округа ЗАТО Свободный

## 2.1. Общие положения

2.1.1. Городской округ ЗАТО Свободный находится на расстоянии от городов: Екатеринбург – 185 км, Нижний Тагил – 35 км, Верхняя Салда – 15 км.

Административный центр городского округа городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области – пгт. Свободный, который является посёлком городского типа, и единственным населённым пунктом на территории муниципального образования.

Городской округ ЗАТО Свободный граничит на севере с муниципальным образованием Краснотуринск и Верхнесалдинским городским округом по реке Тагил; на востоке – с землями Басьяновской и Бобровской поселковых администраций Верхне-Салдинского района; на юго-востоке – с землями Салдинского лесхоза и землями ОГУП «Совхоз Верхне-Салдинский»; на юге – с землями РЖД (Свердловское управление) и землями Северской сельской администрации МО Верхнесалдинский городской округ; на юго-западе – с землями ГПЗ «Тагил» МО «Пригородный район»; на западе – с землями Нижнетагильского и Красноуральского лесхозов. Протяженность границы ГО ЗАТО Свободный  по реке Тагил составляет около 29 км.

Площадь территории городского округа ЗАТО Свободный составляет 27971,0 га, протяженность границы округа составляет – 131,4 км.

В настоящее время границы населенных пунктов приняты в границах сложившейся застройки, включая земельные участки объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры, некоторых военных объектов.

Территория городского округа ЗАТО Свободный представлена землями населенного пункта и землями промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, землями лесного фонда.

Поселок городского типа Свободный является центром, выполняющим следующие важные функции в городском округе ЗАТО Свободный:

–	 административного и экономического центра территории;

–	 центра социального обслуживания населения;

– места размещения основных трудовых ресурсов.

2.1.2. Города  и их административные центры в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Группы населенных пунктов | Население, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | Города |
| Крупнейшие | более 1000 |
| Крупные | 251-1000 |
| Большие | 101-250 |
| Средние | 51-100 |
| Малые* | До 50 |

* В группу малых городов включаются поселки городского типа.

Городской округ ЗАТО Свободный относится к группе малых городов.

## 2.2. Общие расчетные показатели планировочной организации территории городского округа ЗАТО Свободный

2.2.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

2.2.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в населенных пунктах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 гектаров для застройки безземельных участков и 20 гектаров- для застройки с участками.

## 2.3. Функциональные зоны городского округа ЗАТО Свободный

2.3.1. При планировке и застройке городского округа ЗАТО Свободный необходимо зонировать территорию с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

С учетом преимущественного функционального использования территории городского округа ЗАТО Свободный подразделяются на следующие функциональные зоны:

1) жилые;

2) общественно-деловые;

3) производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

4) рекреационного назначения;

5) специального назначения;

6) режимных территорий.

2.3.2. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.

2.3.3. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

2.3.4. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

2.3.5. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2.3.6. В состав зон специального назначения могут включаться земли, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

2.3.7. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3.8. Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил землепользования и застройки с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования территории;

2) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом городского округа ЗАТО Свободный;

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.

2.3.9. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам городского округа ЗАТО Свободный;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

2.3.10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

2.3.11. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются градостроительным регламентом, правилами застройки с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, иным специальным законодательством, настоящими нормами, а также специальными нормами.

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования; занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок использования земель общего пользования определяется органами местного самоуправления.

2.3.12. При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использования необходимо учитывать также ограничения на градостроительную деятельность, обусловленные установленными зонами особого регулирования. В их числе:

зоны охраны памятников истории и культуры;

зоны особо охраняемых природных территорий;

санитарно-защитные зоны;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

зоны залегания полезных ископаемых;

зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с неблагоприятным воздействием природного и техногенного характера (сейсмика, сход лавин, затопление и подтопление, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.).

2.3.13. Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3.14. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать по таблице 2.

Таблица 2

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4.При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ).

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

2.3.15. Планировочную структуру следует формировать, предусматривая:

компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.3.16. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, осуществляются исключительно по согласованию с Министерством обороны РФ.

## 2.4. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

2.4.1. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городского округа ЗАТО Свободный, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

2.4.2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 3.

Таблица 3

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, метров |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения* | 1000 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы** | 500 |
| Аптеки в многоэтажной застройке |  |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 1000 |

* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.

Примечания

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

2.4.3. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования

Таблица 3

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения |  |  | 50-60 |  |
|  |  | Размер земельного участка на 1 чел., м2 | вместимость организации |  |  | размер земельного участка, м2 на 1 чел. |
|  |  |  | до 100 мест |  |  | 40 |
|  |  |  | свыше 100 мест |  |  | 35 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место, м2 | возраст детей, лет |  |  | размер групповой площадки на 1 место, м2 |
|  |  |  | 0-3 |  |  | 7,5 |
|  |  |  | 3-7 |  |  | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 109 |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка на 1 учащегося, м2 | вместимость организации | размер земельного участка на 1 учащегося, м2 |  |  |
|  |  |  | 40-400 | 50 |  |  |
|  |  |  | 400-500 | 60 |  |  |
|  |  |  | свыше 500 | 50 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | 500 |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, % от общего числа школьников | 10 |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | 30 |  |  |  |

Примечания:

а) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85 % численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях - 70 %; в дошкольных образовательная организация специализированного типа - 3 %; - в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12 %.

б) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 400 м.

2.4.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

Таблица 5.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | мест на 1000 чел. | 5 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1000 |
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 51,61 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1000 |
| 3. | Фельдшерский пунк | объектов на 500 чел. | 1 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1500 |
| 4. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | объектов на 1000 чел. | 0,1 | - | Не нормируется |
| 5. | Фармацевтическая сеть: | объектов на 1000 чел. | 1 | транспортно-пешеходная доступность, м | 800 |
|  | Аптека |  |  |  |  |
|  | Аптечный пункт | объектов на 1000 чел. | 1 | транспортно-пешеходная доступность, м | 800 |

Примечания:

а) (*) Определен по радиусу обслуживания медицинских учреждений.

2.4.5. Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций*, включенных в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обсуживаемого населения.

Таблица 6.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | объектов на 500 чел.-10 тыс. чел. ** | 1 |
| 2. | Поликлиника | объектов на 20-50 тыс. чел. | 1 |
| 3. | Поликлиника стоматологическая | объектов на 1-100 тыс. чел. | 1 |
| 4. | Участковая больница | объектов на 5-20 тыс. чел. | 1 |
| 5. | Городская больница | объектов на 20-300 тыс. чел. | 1 |

Примечания:

а) (*) Медицинские организации иных видов размещаются при наличии потребности в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

б) (**) В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.

2.4.6. Расчетные показатели размеров земельных участков объектов, относящихся к области здравоохранения

Таблица 7

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица змерения | Величина |
| 1. | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | м2 на 1 койко-место | при мощности стационаров, коек: до 50 – 150 св. 50 до 100 – 150-100 св. 100 до 200 – 100-80 св. 200 до 400 – 80-75 св. 400 до 800 – 75-70 св. 800 до 1000 – 70-60 св. 1000 – 60 |
| 2. | Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | м2 на 1 койко-место | при мощности стационаров, коек: до 50 300 св. 50 до 100 – 300-200 св. 100 до 200 – 200-140 св. 200 до 400 – 140-100 св. 400 до 800 – 100-80 св. 800 до 1000 – 80-60 св. 1000 – 60 |
| 3. | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | на 100 посещений в смену, га | - встроенные: 0,1, но не менее 0,2 - отдельно стоящие: 0,1, но не менее 0,3 |
| 4. | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | на 1 автомобиль, га | 0,05, но не менее 0,1 |
| 5. | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | на 1 автомобиль, га | 0,05, но не менее 0,1 |
| 6. | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | га | 0,2 |
| 7. | Аптеки | га | I-II группы - 0,3 или встроенные III-V группы - 0,25 или встроенные VI-VIII группы - 0,2 или встроенные |

2.4.7. Нормативы обеспеченности объектами культуры

Таблица 8

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для культурно-массовых мероприятий | м2 площади пола на 100 чел. | 50 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2. | Зрительные залы в культурно-досуговых учреждениях (в населенных пунктах с численностью населения от 500 человек) | мест на 1000 чел. | 60 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 3. | Музейно-выставочные центры (в населенных пунктах с численностью населения от 1000 человек) | экспозиционная площадь на 1000 чел., м2 | 22 | транспортная доступность, мин. | 90 |
| 4. | Библиотека | объект/ населенный пункт с численностью населения от 500 чел. | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  | читательских мест/ 1000 ед. хранения | 0,6 |  |  |
| 5. | Детская библиотека (в том числе в образовательных учреждениях) | объект/в населенный пункт с численностью населения от 500 чел. | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |

2.4.8. Расчетные показатели площади объектов, относящихся к области библиотечного обслуживания населения

Таблица 9

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь хранилища | м2/ на 1000 ед. хранения | 1 |
| 2. | Площадь читального зала | м2/ на 1000 ед. хранения или м2/ на 1 читальное место | 2 2,4* |
| 3. | Площадь справочно-информационного аппарата (каталоги) | м2/ на 1 шкаф | 1 |

2.4.9. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

Таблица 10

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 | транспортно-пешеходная доступность, м | 800 |
|  |  | пропускная способность, чел./смену | 15-25 |  |  |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м² зеркала воды на 1000 чел. | 6 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1500 |
|  |  | пропускная способность, чел./смену | в зависимости от размера ванны - от 18 до 64 |  |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) (в населенных пунктах с численностью населения от 500 человек) | га на 1000 чел. | 0,25 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1000 |
|  |  | пропускная способность, чел./смену. | 40 |  |  |

2.4.10. Расчетные показатели пропускной способности и размеров земельных участков объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

Таблица 11

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | га на 1000 чел. | 0,7 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | га на 1000 чел. | 0,7 |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) | га на 1000 чел. | 0,7 |

2.4.11. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Таблица 12

| № | Наименование объекта * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | величина |
| 1. | Пожарное депо | объект/ на 1000 жителей | 0,07 | транспортная доступность, мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей | шт./ на 1000 жителей | 0,44 | - | - |
| 3. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | ширина проезжей части, м | 3,5 | м | 150** |

Примечания:

а) (*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

в) (**) За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами)

2.4.12. Расчетные показатели объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения

Таблица 13

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Организация по предоставлению ритуальных услуг | объект на 8500 чел. | 1 | СЗЗ, м | 300 |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 | СЗЗ, м | 500 |

2.4.13. Норматив площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта.

Таблица 14

| Состав элементов благоустройства | Минимальная площадь основных объектов благоустройства | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления | сквер – 0,5 га | 1000 м |
| Общественные пространства - скверы, парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – леса, лесопарки | городской парк - 10 га | 20 мин. транспортной доступности |

Примечания:

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

## 2.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

2.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

2.5.2. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

2.5.3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»

2.5.4. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

2.5.5. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий в границах населенного пункта

Таблица 15

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| Скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| Регулируемого движения | 80 | 3,5 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| Непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| Регулируемого движения | 80 | 3,5 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортно-пешеходные | 70 | 3,5 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Пешеходно-транспортные | 50 | 4,0 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,0 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,5 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,5 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Примечание:

а) (*) С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

2.5.6. Расчетные показатели обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками)

Таблица 16

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей | 75 | м | 100 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей | 330 | м | 800 - 1500 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |  |  |  |  |  |
| 3. | Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | машино-мест на 100 работающих | 5 | м | 250 |
| 4. | Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | машино-мест на 100 работающих | 10 | м | 250 |
| 5. | Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 7 | м | 250 |
| 6. | Дошкольные образовательные учреждения | машино-мест на1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 2 | м | 100 |
| 7. | Школы | машино-мест на 1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 2 | м | 100 |
| 8. | Больницы | машино-мест на 100 коек | 3 | м | 250 |
| 9. | Поликлиники | Машино-мест на 100 посещений | 2 | м | 250 |
| 10. | Предприятия общего бытового обслуживания | машино-мест на 30 м2 площади | 7,5 | м | 250 |
| 11. | Самостоятельные спортивные объекты | машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей | 5 | м | 250 |
| 12. | Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей | 7 | м | 250 |
| 13. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | машино-мест на 50 торговых мест | 20 | м | 250 |
| 14. | Рестораны и кафе общегородского значения, клубы (отдельно стоящие) | машино-мест на 100 человек | 10 | м | 150 |
| 15. | Гостиницы | машино-мест на 100 человек | 10 | м | 250 |
| 16. | Вокзалы всех видов транспорта | машино-мест на100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 | м | 150 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |  |
| 17. | Пляжи и парки в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 5 | м | 400 |
| 18. | Лесопарки и заповедники | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7 | м | 400 |
| 19. | Базы кратковременного отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 20. | Береговые базы маломерного флота | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 21. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | м | 400 |
| 22. | Гостиницы (туристические и курортные) | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | м | 250 |
| 23. | Мотели и кемпинги | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | по расчетной вместимости | м | 500 |
| 24. | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 | м | 250 |
| 25. | Садоводческие товарищества, дачи | машино-мест на 10 участков | 7 | м | 250 |

2.5.7. Расчетные показатели размеров земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей

Таблица 17

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Одноэтажные | 1 машино-место, м2 | 30 |
| 2. | Двухэтажные | 1 машино-место, м2 | 20 |
| 3. | Трехэтажные | 1 машино-место, м2 | 14 |
| 4. | Четырехэтажные | 1 машино-место, м2 | 12 |
| 5. | Пятиэтажные | 1 машино-место, м2 | 10 |
| 6. | Наземные стоянки | 1 машино-место, м2 | 25 |

Примечания:

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м: от перекрестков магистральных улиц - 50, улиц местного значения - 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30;

2.5.8. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Таблица 18

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта - в жилой зоне (индивидуальная застройка) | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 800 | от входа в жилое здание, м | 300 (800) |
|  | - в общегородском центре |  |  | от объектов массового посещения, м | 250 |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  |  | от проходных, м | 400 |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  |  | от главного входа, м | 800 |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |

2.5.9. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

Таблица 19

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | величина |
| 1. | Автозаправочные станции | объект / 1200 автомобилей | 0,5 | ширина СЗЗ, м. | 50 |
| 2. | Автомойки | пост / 1000 автомобилей | 0,5 | ширина СЗЗ, м. | 50 м.- до двух постов мойки; 100 м. -более двух постов мойки. |

Примечание:

Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

2.5.10. Расчетные показатели размеров земельных участков для автозаправочных станций

Таблица 20

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | На 2 колонки | га | 0,1 |
| 2. | На 5 колонок | га | 0,2 |
| 3. | На 7 колонок | га | 0,3 |
| 4. | На 9 колонок | га | 0,35 |
| 5. | На 11 колонок | га | 0,4 |

2.5.11. Расчетные показатели размеров земельных участков для станций технического обслуживания автомобилей

Таблица 21

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | На 10 постов | га | 1 |
| 2. | На 15 постов | га | 1,5 |
| 3. | На 25 постов | га | 2 |
| 4. | На 40 постов | га | 3,5 |

2.5.12. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее:

До 300 метров – 60 процентов;

Свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов;

Свыше 1000 метров – 40 процентов.

2.5.13. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

## 2.6. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием

2.6.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

2.6.2. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и местных нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.

2.6.3. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

2.6.4. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Городского округа ЗАТО Свободный.

2.6.5. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка городского округа ЗАТО Свободный, включая индивидуальную, отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

2.6.6. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

2.6.7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, Минздрава России сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

2.6.8. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения.

Таблица 22

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 210 | не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 |  |  |
| 3. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 210 |  |  |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 |  |  |
| 5. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 место | 230 |  |  |
| 6. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха | л / сут. на 1 место | 150 |  |  |

2.6.9. Расчетные показатели размеров земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности

Таблица 23

| № | Производительность станции | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | до 8 м3/сут. | га | 1 |
| 2. | св. 8 до 12 м3/сут. | га | 2 |
| 3. | св. 12 до 32 м3/сут. | га | 3 |
| 4. | св. 32 до 80 м3/сут. | га | 4 |
| 5. | св. 80 до 125 м3/сут. | га | 6 |
| 6. | св. 125 до 250 м3/сут. | га | 12 |
| 7. | св. 250 до 400 м3/сут. | га | 18 |
| 8. | св. 400 до 800 м3/сут. | га | 24 |

2.6.10. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

Таблица 24

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами (локальные очистные сооружения) | % от водопотребления | 100 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. дождевого стока с 1 га застроенной территории | 7 |  |  |
|  |  | м3 / сут. талого стока с 1 га застроенной территории | 20,5 |  |  |

2.6.11. Расчетные показатели размеров земельных участков для очистных сооружений канализации

Таблица 25

| № | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Площадь земельных участков, га * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 1. | до 0,7 | 1 | 0,2 | - |
| 2. | св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| 4. | св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| 5. | св. 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| 6. | св. 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечания:

а) (*) Размеры земельных участков следует принимать не более указанных в таблице.

б) Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м/сут следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпиднадзора.

2.6.12. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 килокалорий на отопление 1 квадратного метра площади в год.

2.6.13. Теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 26.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения

Таблица 26

| № | Теплопроизводительность котельных, МВт | Площадь земельных участков, га, работающих |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На твердом топливе | На газомазутном топливе |
| 1. | до 5 | 0,7 | 0,7 |
| 2. | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| 3. | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| 4. | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| 5. | св. 100 до 200 (св. 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| 6. | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП2.04.07-86* «Тепловые сети».

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

2.6.14. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенного пункта в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

2.6.15. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. тонн/год – 6 гектаров;

20 тыс. тонн/год – 7 гектаров;

40 тыс. т/год – 8 гектаров.

2.6.16. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1».

2.6.17. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

Таблица 27

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газоснабжение, для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 12 | не нормируется |  |
| 2. | Газоснабжение, для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 35 |  |  |
| 3. | Газоснабжение, для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 20 |  |  |
| 4. | Газоснабжение, для отопления жилых помещений от газовых приборов | куб. м / м2 в месяц | 10 |  |  |

2.6.18. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимать по таблице 28.

Таблица 28

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки | ч / год | 5700 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки | кВт | - |  |  |

2.6.19. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

2.6.20. Воздушные линии электропередачи (далее именуется ВЛ) напряжением 110 киловольт и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 киловольт и выше не допускается размещать в пределах границ населенного пункта, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

2.6.21. Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловольт и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

2.6.22. При реконструкции населенных пунктов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловольт и выше или замену ВЛ кабельными.

2.6.23. Во всех территориальных зонах населенного пункта при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

2.6.24. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 метров.

2.6.25. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населённых пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов – по таблице 29.

Таблица 29

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кг. | Л. |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190-225 300-450 | 900-1000 1100-1500 |
| Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

а) Нормы крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

2.6.26. Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов

Таблица 30

| № | Наименование объекта (наименование услуги) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Площадки для установки мусоросборников в жилой застройке | м2 на 1 чел. | 0,03 | от входа в подъезд, м | 100 |
|  |  | площадок на 6-8 подъездов | 0,5 |  |  |
|  |  | количество контейнеров на площадку | 5* |  |  |
| 2. | Потребность в мусорных контейнерах (в индивидуальной жилой застройке) | количество контейнеров (V=0,8 м3) на 1000 жителей | 5 | м | 100 |

Примечание:

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

## 2.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

2.7.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения городского округа ЗАТО Свободный от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2.7.2. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки и застройки территории городского округа ЗАТО Свободный следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

2.7.3. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии п устойчивое развитие территорий с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

2.7.4. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 километра дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории городского округа ЗАТО Свободный.

2.7.5. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.7.6. Территории городского округа ЗАТО Свободный, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» и СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003».

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

## 2.8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)

2.8.1. При планировке и застройке территории городского округа ЗАТО Свободный следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории городского округа ЗАТО Свободный необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

2.8.2. Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе на всех стадиях подготовки градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

2.8.3. При проектировании рекомендовано руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 № 539, законодательством Свердловской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.4. При планировке и застройке территории городского округа ЗАТО Свободный необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

Примечания.

1. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 метров, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 метра в секунду, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 процентов, в течение зимы 50 – 60 процентов дней).

2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом.

2.8.5. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте городского округа ЗАТО Свободный.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории городского округа ЗАТО Свободный. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

2.8.6. При планировке и застройке территории городского округа ЗАТО Свободный необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.8.7. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.

2.8.8. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

2.8.9. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

2.8.10. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

## 2.9. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

2.9.1. При планировке и застройке городского округа ЗАТО Свободный необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

2.9.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: автовокзалы, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов общественного пассажирского транспорта; почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

2.9.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

2.9.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов (автостанций), рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в наземные переходы улиц, дорог и магистралей.

2.9.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе.

2.9.6. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

2.9.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

2.9.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

2.9.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

2.9.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах.

2.9.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный – 5 %;

- поперечный – 1-2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

2.9.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

2.9.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

2.9.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

2.9.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину поступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.

2.9.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

2.9.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

2.9.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

2.9.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

2.9.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

# Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

## 1. Общие положения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа ЗАТО Свободный установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий, на основании параметров и условий социально-экономического развития, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения.

Подготовка местных нормативов осуществлялась с учетом:

- муниципальных правовых актов  администрации городского округа ЗАТО Свободный в области градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического развития;

– местных региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области;

- сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории городского округа ЗАТО Свободный;

- предложений администрации городского округа ЗАТО Свободный и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного проектирования.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путем размещения проекта местных нормативов на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части местных нормативов. Материалы по обоснованию содержат ссылки на использованные документы, перечисленные в приложении №1, извлечения из этих документов, пояснения, выводы.

## 2. Обоснование расчетных показателей

## 2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа ЗАТО Свободный.

Закрытое административно-территориальное образование Свободный является муниципальным образованием и имеет полное наименование – городской округ закрытое административно-территориальное образование Свободный. Сокращенное наименование городского округа закрытое административно-территориальное образование Свободный – городской округ ЗАТО Свободный.

Городской округ ЗАТО Свободный создан в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Статусом городского округа городской округ ЗАТО Свободный наделен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Административный центр городского округа ЗАТО Свободный – пгт. Свободный, который является посёлком городского типа, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти.

Площадь городского округа ЗАТО Свободный составляет 27971,0 га. Территория в условных границах населенного пункта составляет 511,9 га. Протяженность границы городского округа составляет – 131,4 км.

Население городского округа ЗАТО Свободный составляет 0,21% населения Свердловской области. Плотность расселения – 32,97 чел/кв.км.

Численность населения городского округа ЗАТО Свободный составляет на 01.01.2018г. – 8917 человек. Темпы прироста численности постоянного населения все предыдущие годы, в основном, зависели от организационно-штатных мероприятий Министерства обороны России. В период с 2012 по 2017 гг. постоянное население городского округа увеличилось на 731 человека или на 8,93 % (от общей численности населения 2012 года).

Основную часть жителей городского округа ЗАТО Свободный составляют люди трудоспособного возраста – это 68,0 % от общей численности постоянного населения.

В структуре населения городского округа ЗАТО Свободный по гендерному признаку преобладает мужское население – 58,0%.

Численность населения городского округа ЗАТО Свободный, по данным Свердловскстата по состоянию на 01.01.2019, составляет 9222 человек.

В городском округе ЗАТО Свободный стабильные, на уровне областных, показатели рождаемости, значительно ниже областных показатели смертности, и, следовательно, превышающий областной показатель естественного прироста населения.

Городской округ ЗАТО Свободный в сфере экономики является своеобразным муниципальным образованием в Свердловской области.

- В связи с ограничениями, введенными статьей 3 Федерального закона от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании), на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации», перспектива развития инвестиционного потенциала в городском округе ЗАТО Свободный не предусматривается.

Малое предпринимательство как наиболее мобильный сектор экономики способствует формированию сбалансированной рыночной структуры экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, снижает уровень безработицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами.

Малое предпринимательство городского округа ЗАТО Свободный представлено в сфере потребительского рынка. Такие отрасли как торговля, транспорт, общественное питание полностью состоят из частных предприятий.

Общественное питание представлено 3 субъектами, торговля - 35 субъектами, предоставление услуг населению – 4 субъектами, из них МУП бытового обслуживания населения «Сервис», предоставляющее широкий спектр бытовых услуг.

В последние годы на территории городского округа ЗАТО Свободный появилась тенденция к сокращению числа субъектов малого предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2005 в территориальном разделе городского округа ЗАТО Свободный статистического регистра было зарегистрировано 109 индивидуальных предпринимателей и 15 малых предприятий, по состоянию на 01.01.2014 – 101 и 16 соответственно, по состоянию на 01.01.2015 – 89 и 13 соответственно. В настоящее время можно выделить группу активных предпринимателей в количестве 42 субъектов.

Среднесписочная численность занятых в экономике городского округа - 4 673 человека, в т.ч. 3 573 человека - работники организаций. Следует отметить, что в сравнении с 2002 годом численность работающих на предприятиях и организациях городского округа к  2018 году увеличилась на 3,4% или 117 человек,  1 100 человек работники сферы малого бизнеса.

## 2.2. Сведения о градостроительной деятельности

Населенный пункт городского округа ЗАТО Свободный  с момента своего основания до настоящего времени развивался по одной планировочной модели -  компактная планировочная структура с выделением планировочно-организованных функциональных зон. Территория населенного пункта имеет традиционное квартальное членение. Регулирование внутренней планировки осуществлялось административными методами на основании генерального плана расположенной на территории округа войсковой части 34103 Министерства обороны Российской Федерации.

Имеющийся территориальный потенциал обеспечивает потребности развития городского округа в существующих границах.

В соответствии с принятой концепцией планировочной модели развития городского округа и входящего в него населенного пункта   проектом  предлагается сохранение устойчивых планировочных тенденций, территориально развивающейся по трем планировочным направлениям. Данная концепция обусловлена особенностями развития городского округа как закрытого образования, территориальной структурой населенного пункта, принципами формирования устойчивой градостроительной системы и природно-ландшафтными особенностями территории.

Развитие городского округа и входящего в его состав населенного пункта по этапам реализации проекта характеризуется следующими положениями.

Жилищное строительство предполагается размещать в границах освоенных территорий населенного пункта за счёт уплотнения существующей капитальной застройки.

## 2.3. Обоснование расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

2.3.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования, установлены согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 (пункт 10.4. «Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке»).

2.3.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения, установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» Приложение Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»;

Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций, включенных в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обсуживаемого населения установлены приложением к требованиям по размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016. № 132 н.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 «Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.3.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» Приложение Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

2.3.4. Расчетные показатели объектов организаций культуры.

Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

2.3.5. Расчетные показатели объектов пожарной охраны.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должна превышать 10 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Источники наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

2.3.6. Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения.

Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков приняты по социальным нормативам обеспеченности согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложению Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

2.3.7. Расчетные показатели объектов благоустройства городского округа, мест массового отдыха населения.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п.7.5);

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории городского округа в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п. 9.8 должна быть не менее 10 м2 /чел;

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать в соответствии с  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п. 9.16.

## 2.4. Обоснование расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса установлены с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение Е, Ж, И).

Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

## 2.5. Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения инженерным оборудованием

2.5.1. Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом:

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (п.12 Инженерное оборудование, пп.12.1-12.8).

2.5.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения установлены с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (п.12 Инженерное оборудование, пп.12.27).

2.5.3. Расчетные показатели объектов, относящиеся к области газоснабжения установлены с учетом:

Нормативов потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 N 184-П;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»(п.12 Инженерное оборудование, пп. 12.28-12.30, 12.32).

2.5.4. Расчетные показатели объектов, относящиеся к области электроснабжения установлены с учетом:

РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение Л. Укрупненные показатели электропотребления).

2.5.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов установлены с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение К).

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронения устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 2.6. Обоснование расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций установлены в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне»; требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии СП 104.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012. «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».

## 2.7. Обоснование расчетных показателей в сфере окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)

Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

## 2.8. Обоснование нормативов обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения»;

- СП 142.13330.2012 «Актуализированная редакция СП 35-107-2003 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»;

- СП 113.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов»;

- СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;

- СП 35-114-2003 «Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Актуализированная редакция РДС 35-210-98».

При проектировании также допускается использовать рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: МДС 35-1.2000, МДС 35-2.2000, МДС 35-9.2000 и иные действующие рекомендации, а также нормативные документы и стандарты по обеспечению доступности окружающей среды для маломобильных групп населения и инвалидов.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:

-	жилые и административные здания и сооружения;

-	объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и другие);

-	объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, общественные бани и другие), финансово-банковские учреждения;

-	гостиницы, отели, иные места временного проживания;

-	физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

-	объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;

-	станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;

-	почтово-телеграфные объекты;

-	производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

-	тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

-	прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

-	досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

-	безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

-	своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и прочие.

# Часть III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для городского округа ЗАТО Свободный.

Подготовка местных нормативов осуществлена с учетом требований нормативных технических документов, а также с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа ЗАТО Свободный, планов и программ комплексного социально-экономического развития, предложений заинтересованных организаций и лиц.

Действие расчетных показателей местных нормативов, распространяются на территорию, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения городского округа ЗАТО Свободный.

Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с разработкой документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории городского округа ЗАТО Свободный, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов применяются:

-при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования;

-при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;

Расчетные показатели местных нормативов также применяются:

-при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, учете границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке местных нормативов и на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Местные нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Свердловской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности городского округа ЗАТО Свободный.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа ЗАТО Свободный производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории района. Местные нормативы направлены на устойчивое развитие территории, развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.