Утверждено

решением Думы

городского округа

от 26.09.2014 года № 39/25

ПОЛОЖЕНИЕ

«Правила содержания и эксплуатации детских игровых комплексов

на территории городского округа ЗАТО Свободный»

- Общие положения

1. Детские игровые комплексы - это предметно-пространственная среда для свободного время препровождения детей широковозрастного диапазона, имеющих разные игровые потребности. Территория детской игровой площадки должна быть образована из нескольких игровых зон, расположенных и оборудованных с учетом возрастных потребностей детей.

2. Согласно СНиП 2.07.01-89 и  ГОСТа Р 52168-2012  территория двора должна быть оборудована малыми архитектурными формами для отдыха, игр и занятий спортом, т.е. детскими и спортивными площадками.

3. Детские игровые комплексы должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка. Быть удобными в технической эксплуатации и эстетически привлекательны.

- 2. Размещение площадок

- 4. Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,7 кв.м/чел. для детей младшего и  школьного возраста ( от 3 до 7 и от 7-12 лет).
         5. Минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 12 м.

6. Размещение детской игровой площадки должно производиться на стадии проекта с

учетом следующих позиций:

1) особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);
2) расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;
3) направление солнечных лучей в течение дня;
4) обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента

площадки (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 мет-

ра);
5) выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасно-

сти и слабого развития координации движений;
6) ограждение площадки от близко проходящего транспорта, пешеходных дорожек, вы-

гула собак.
7. Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских пло-

щадках. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п.
Если последнее невозможно, оборудование не должно использоваться, либо должно

быть демонтировано и удалено.

- 3. Требования к поверхности площадки и установке оборудования

8. Оборудование игрового комплекса должно быть установлено  в соответствии с             ГОСТом Р 52168-2012  безопасным способом квалифицированным персоналом  согласно  проекта, нормативным документам и инструкциям производителя.

9. Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов. 
         10. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит комиссионное обследование и составляет акт приемки выполненных работ, согласно контракта.
         11. Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

- 5. Обеспечение безопасной эксплуатации игровых площадок

12. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации владелец площадки или организация, обслуживающая детские игровые комплексы, обязаны осуществлять систему осмотров:
         1) общие плановые осмотры;
         2) внеочередные осмотры;

13. Общие плановые осмотры детских игровых комплексов заключаются в детальном осмотре поверхности площадки, проверке действия и устойчивости оборудования. Осуществляются при проведении весенних и осенних осмотров жилых зданий.
              Специальное внимание должно быть уделено движущимся и истираемым элементам. 
При выявлении серьезных дефектов, мешающим безопасности, они должны быть исправлены без задержки.
               Выполнение ремонта во время эксплуатации оборудования не рекомендуется, так как возможно травмирование обслуживающего персонала и присутствующих детей.
         14. Изменение элементов или частей оборудования, которые могут привести к небезопасной эксплуатации оборудования, могут быть выполнены только после консультации с изготовителем. Если техническое состояние оборудования небезопасно, допуск пользователей должен быть запрещен.

15. Внеочередные осмотры производятся после явлений стихийного характера, и других непредвиденных обстоятельств, которые могут следовать из актов вандализма, неправильной эксплуатации элементов детской площадки или погодных условий, вызывающих повреждения, а также по заявлениям граждан. Осмотры состоят в обнаружении очевидных опасностей. 
               Особое внимание уделяется сохранению комплектности оборудования, его структурной целостности, исправности оборудования, состоянию подвижных частей.

Выявленные дефекты исправляются незамедлительно. Если это невозможно, площадка и оборудование должны быть ограничены для использования.
         16. Результаты осмотров оформляются актом (Приложение № 1).
         17. Содержание  и ремонт  игровых комплексов, расположенных на территории городского округа, осуществляется организацией обслуживающей детские игровые комплексы.
         18. Обслуживание  детского игрового комплекса и поверхности площадки состоит из предупредительных мер по поддержанию уровня безопасности, исправлению дефектов по восстановлению необходимого уровня безопасности.

19. Такие меры должны включать:
         1) проверка узлов закрепления соединительных элементов;
         2) перекраска и подкраска поверхностей;
         3) обслуживание любых амортизирующих поверхностей;
         4) смазка подшипников;
         5) удаление битого стекла и других обломков или загрязнений;
         6) подсыпка вытоптанной поверхности ударопоглощяющего покрытия;
         7) содержание ограждения в исправности.
         8) ремонт крепежа;
         9) сварка металлических элементов;
         10) ремонт изношенных или поврежденных частей;
         11) ремонт поврежденных структурных элементов.

20. Организация, обслуживающая детские игровые комплексы, должна вести записи в журнале по осмотру и обслуживанию  обо всех мероприятиях, проводимых для безопасной эксплуатации детских игровых комплексов (Приложение № 2).

- 6. Общие рекомендации

21. Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о соответствии оборудования игрового комплекса анатомно-физиологическим особенностям разных возрастных групп детей.
        22. На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении (Приложение № 3).

- Приложение № 1

- Акт осмотра детской игровой площадки

№ _______________                                                                  от "___" ______________20__г.

Владелец (балансодержатель) __________________________________________________

Адрес установки _____________________________________________________________

Характеристики поверхности игровой площадки:__________________________________
____________________________________________________________________________
Перечень оборудования:

| N п/п | Наименование | Результат осмотра | Выявленные дефекты | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Осмотр и проверка детского игрового оборудования подтверждает его безопасную эксплуатацию.

Ответственный исполнитель ________________________ (подпись)
                                                          (должность и Ф.И.О.)

М. П.
Дата осмотра "___" _________________20__г.

- Приложение № 2

- Форма журнала по осмотру и обслуживанию

- детской игровой площадки

| Адрес площадки | Дата осмотра | Наличие обнаруженных дефектов | Дата устранения дефектов | Ф.И.О. ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель ________________________ (подпись)
                                                        (должность,  Ф.И.О.)

- Приложение № 3

Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА

эксплуатации детской игровой площадки

ВНИМАНИЕ!

1. Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

2. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

3. Предназначение детского игрового оборудования:

Детский игровой комплекс                                               для детей от 7 до 12 лет;

Канатная дорога                                                                 для детей от 7 до 12 лет;

Качели, карусели, качалка на пружине                           для детей от 7 до 12 лет;

Спортивный комплекс                                                      для детей от 7 до 12 лет;

Детский игровой комплекс                                               для детей от 3 до 7 лет;

Песочница, качалка балансир, качалка на пружине      для детей от 3 до 7 лет.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70 кг.

2. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

3. Выгуливать домашних животных.

4. Использовать игровое оборудование не по назначению.

5. Номера телефонов для экстренных случаев:

1) Медицинская служба (скорая помощь) _____________________

2) Служба спасения_______________________________________

3) Служба эксплуатации___________________________________

4) ЕДДС______________________________ __________________